# 招标内容及要求

一、总体要求

1．▲投标人必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的投标人将按无效投标处理。

2. 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3. 投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会评定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求，并在合同验收时按招标文件要求验收。

4、技术要求及标准的执行

供应商应使设备的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

5. 招标文件及附件方案中所列的技术要求仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确技术要求相当的产品参加。

6．▲本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，环保产品认证等强制认证规定的，中标供应商须对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7．本项目采用总价包干方式报价。供应商可以自行到采购人处现场探勘，了解安装地点、环境、尺寸及招标人需求，本项目涉及的安装材料、安装附件（包括锁具）、尺寸修改均采用包干方式计入投标总价，中标后不予调整价格；采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后价格采购人将不予调整价格。

8. ▲供货时间：卖方须在合同签订后40日历天内完成设备制造、供货、安装调试、验收。

8.1 ▲供应商须在文件中承诺如若中标，将提供全额增值税专用发票。

二、招标内容清单及技术要求

1.采购内容清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星光级超低照度网络球型摄像机 | 台 | 5 |
| 2 | 站房人脸识别门禁系统 | 套 | 1 |
| 3 | 储存系统 | 台 | 1 |
| 4 | UPS系统 | 套 | 2 |
| 5 | 其他（安装、调试、辅材、维护） | 套 | 1 |
| 6 | 网络接入服务采购 | 套 | 1 |

2.采购主设备技术指标

a) 星光级超低照度网络球型摄像机

数量：5台

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 像素 | ≥200万 |
| 最小照度 | ★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） ★照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（以公安部检验报告为准） |
| 焦距 | 6-186mm，31倍光学变倍 ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（以公安部检验报告为准） |
| 云台旋转 | 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部检验报告为准） |
| 数字宽动态 | 帧率 50Hz 60fps@1920×1080； |
| 网络功能 | ★网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（以公安部检验报告为准） ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） |
| 存储功能 | 最大支持128GB Micro SD卡 |
| 智能报警 | 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 |
| 接口 | 通讯接口1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；音频接口1个3.5mm音频 (Line out)输出外部接口,(内置麦克风及扬声器)；1对报警输入输出 |
| 防护性能 | ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（以公安部检验报告为准） 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ |
| 红外照射距离 | ≥200米 |
| 其他 | ★具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准）。 ★内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） ★支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（以公安部检验报告为准） |

b)站房人脸识别门禁系统

数量：1套

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 显示屏 | ★5寸电容触摸屏。设备应能显示时间、日期、星期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息。（以公安部型式检验报告为准） ★刷卡（人脸）时，设备可抓拍图片，并实时显示在显示屏上。（以公安部型式检验报告为准） ★抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息。（以公安部型式检验报告为准） 全新壁挂式工业设计，支持触屏操作； |
| 摄像头 | ★支持1路30万可见光，1路30万红外补光摄像头。（以公安部型式检验报告为准） |
| 接口 | ★设备应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；USB2.0接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；门铃按钮1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 ★设备可通过RS485协议或wiegand接口外接副读卡器，实现进出双向刷卡功能。（以公安部型式检验报告为准） |
| 系统功能 | ★设备应具有中文语音提示功能。（以公安部型式检验报告为准） ★系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定目标的出入授权，即：何时、何出入目标、可出入何出入口、可出入的次数和通行的方向等权限。在网络系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖中央管理机是否工作。（以公安部型式检验报告为准） ★系统应具有手动或自动校时功能。（以公安部型式检验报告为准） ★系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。（以公安部型式检验报告为准） |
| 门禁功能 | ★系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：人脸识别、刷卡/居民身份证、密码，支持上述任意一种、任意两组组合、和三组组合认证开门；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（人脸）和双向刷卡（人脸）开门。（以公安部型式检验报告为准） 人脸识别模式支持1：N模式；支持2000张人脸容量；人脸识别速度≤1S；误认率/认假率（FAR）≤0.01%；拒认率/拒真率（FRR）≤0.01%。 ★设备支持人脸真人检测，只有当人脸识别后并检测为真人时，整体认证才能通过。（以公安部型式检验报告为准） ★设备具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关；读卡器模式下，可通过wiegand协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关。（以公安部型式检验报告为准） |
| 存储功能 | ★系统应支持最多5万张卡片管理；2000张人脸容量；支持最多10万条事件存储。（以公安部型式检验报告为准） |
| 报警功能 | ★发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 ★设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出。 ★设备应具备防拆功能，强力拆除时，可上传报警时间到中心。 |
| 其他 | ★系统应具有应急开启的方法。 ★设备应支持在线升级功能和本地U盘升级功能。 |

C) 储存系统

数量：1台

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 接入支持 | ★支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准） ★支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准） ★支持同时输出3路 H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像（以公安部检测报告为准） ★可支持最大接入总带宽512Mbps的8路视频图像（以公安部检测报告为准） ★支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准） |
| 图像处理 | ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路（以公安部检测报告为准） ★支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（以公安部检测报告为准） ★支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（以公安部检测报告为准） |
| 报警功能 | ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） |
| 视频功能 | ★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，录像回放时支持剪辑、截图（以公安部检测报告为准） ★支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式（以公安部检测报告为准） ★可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） ★支持智能后检索，接入智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） ★支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准） ★支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） ★支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准） ★支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准） ★支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准） |
| 其他 | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） ★可通过IE预览和回放双目相机的立体声（以公安部检测报告为准） ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准） ★支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准） ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准） |

四、招标其它说明

1、▲评标结束后，招标人将对第一中标候选人进行审查，如果审查通过，招标人将把中标合同授予该中标人，如果审查没有通过，上报相关监督部门进处理。审查主要是对提供的各种认证证书、信用证书、检测报告等进行重点审查（如向发证机关求证等），如发现弄虚作假，将上报有关监督部门记入不良行为。

2、▲确定第一中标候选人后，中标单位须在供货前提供样品检测报告原件，否则招标人有权终止合同。

3、其它要求

3.1交货安装后30个工作日内,采购人如对产品质量存在异议，将委托温州市相关质检单位按投标承诺的材质核对鉴定及环保鉴定。检测费用，由供应商予以支付。

检测结果不合格并影响采购人工作进度的，中标供应商按违约处理，情节严重的，采购人可以中止合同并不承担合同责任。

4.2▲招标人可以根据实际需要，调整采购数量，如有数量调整，按实际数量与中标单价调整合同金额。

4.3 甲方负责提供乙方因施工及调试所需之用水、用电。